| Вид производства | Производство тягово-сцепных устройств |  |
| --- | --- | --- |
| Код экономической деятельности предприятия по «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД) | Основной вид деятельности: 29.32 Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств Дополнительные виды деятельности: 29.31 Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств 45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 45.31.2 Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка |  |
| Класс опасности производства | Класс опасности производства Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | Класс опасности определен, исходя из того, что будет присутствовать сеть газопотребления необходимая для работы покрасочной линии. |
| Место расположения здания | Оренбургская область, УФО, ПФО, ЦФО, СЗФО |  |
| Площадь здания, м2 | 5500 |  |
| В том числе: |  |  |
| Производственный цех,м2 | 2700 |  |
| Склад,м2 | 1800 |  |
| АБК + вспом. помещения,м2 | 1000 |  |
| Площадь прилегающей территории, м2 | > 5000 |  |
| Наличие въездных/выездных ворот. | Да, не менее 2. Высота > 4 м. |  |
| Высота потолков | > 8 м |  |
| Наличие кран-балки | Да, Минимум 1 шт. |  |
| Грузоподъемность | >=10 т. |  |
| Высота подкрановых путей | > 6 м |  |
| Наличие и производительность(воздухообмен) системы вытяжной вентиляции в производственном цеху | Да, >= 50 000 куб.м/час |  |
| Требования к полам | Полимерный наливной пол |  |
| Потребность в ресурсах |  |  |
| Газ | 0,2…0,5 куб. м/сутки |  |
| Электроэнергия | > 630кВт |  |
| Водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые цели | От 25 куб. м/сутки |  |
| Водоотведение | От 25 куб. м/сутки |  |
| Канализация | 0т 25 куб. м/сутки |  |
| Отопление | В холодное время |  |
| Очистные сооружения | желательно |  |
| Другие ресурсы с указанием характеристик | Связь, интернет |  |